ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛОТЕ

Общий вес 39 000 кг

Собственный вес око ло 6 040 кг

Полезная нагрузка около 32 960 кг

Нагрузка на седельносцепное устройство 12 000 кг

Размеры

Общая ширина макс. около 2 550 мм

Общая высота макс. 4 000 мм

Высота седельносцепного устройства в ненагруженном состоянии около 1 150 мм

Внутренняя длина около 13 650 мм

Внутренняя ширина около 2 480 мм

Высота боковой загрузки спереди около 2 550 мм

Высота боковой загрузки сзади около 2 650 мм

Внутренняя высота спереди около 2 690 мм

Внутренняя высота сзади около 2 790 мм

Положение шкворня, около 1 680 мм

Передний радиус, около 2 040 мм

Комплектация

Шасси: Вкл.

Рама: Сварная конструкция из мелкозернистой стали, седельная плита с 2 –х дюймовым заменяемым шкворнем Вкл.

Наружняя рама с легким наклоном из профиля с отверстиями для крепежных ремней Вкл.

Опорные ноги: 24 т. 2 скоростные с ровной нижней частью без балансира Вкл.

Внимание: свободный поворотный радиус до опорных ног назад прибл.1930 мм Вкл.

Лестница на корме Вкл.

Боковые стопоры для дверей Вкл.

Противооткатные башмаки: 2 шт. с креплением Вкл.

Боковая защита: алюминиевая Вкл.

Противоподкатная защита: стальная Вкл.

Крылья: Одночетвертные спереди и сзади осевого агрегата Вкл.

С противокапельным брызговиком по европейским нормам Вкл.

Защита на корме Вкл.

Крепление запасного колеса на 1 колесо, с набором крепления колеса Вкл.

Запасное колесо Вкл.

Пластиковый инструментальный ящик с полкой, ширина 650мм/ высота

520 мм/ глубина 670 мм, с местом для замка (Замок в поставку не

входит) Вкл.

Оси: BPW с дисковыми тормозами. Вкл.

Осевой агрегат / Ходовая отрегулирована при помощи лазера снижает износ покрышек и расход топлива Вкл.

Подвеска: пневматическая с подъемом и опусканием Вкл.

Тормозная система: 2х контурная тормозная система с ЕБС, 2 различных штекера, пружиннонакопительный стояночный тормоз, без соединительных кабелей. Для удобства контроля все соединения выведены наружу.

Система стабилизации при движении. Внимание: прицепная техника может эксплуатироваться только с той техникой, которая обеспечивает работу системы ABS! Вкл.

Колеса/диски: 385/65 R 22,5, стальные диски Вкл.

Электрика: 24 Вольта, многокамерные фонари, боковые желтые диодные фонари с защитной крышкой электропроводки заднего фонаря

2 белых габаритных фонаря спереди

2 белые/красные задние габаритные фонари

2 х 7 полюсные розетки спереди, без соединительного кабеля Вкл.

Пол: Прессованная фанера толщиной около 30 мм. расположенная на продольных траверзах для высокой точечной нагрузки от осей погрузчика до максимально 7100 кг. Вкл.

Надстройка Вкл.

Передняя стенка/передние угловые стойки: высотой 2 580 мм, боковые стойки стальные в объемном исполнении, механизм для открывания бокового тента на передней стене "CrashBlocker", внизу изнутри стальной защитный профиль высотой приб. 140 мм. Вкл.

Борта: 25 мм алюминиевый пустотелый профиль, высота 700 мм, откидывающийся и снимающийся. Борта с проушинами для тента и усилены анкерным болтом. Вкл.

Средние стойки: 3 пары сдвижных стоек передвигаемых по всей длине, 4 кармана для вставных планок Вкл.

Вставные планки: 4 рядов деревянных досок Вкл.

Задняя стенка/задние угловые стойки: Угловые стойки задние стальные до нижнего края крыши, крепление тента с круглой трубой и натяжной трещоткой

Задняя портальная дверь, двухстворчатая с замками из 2х интегрированных поворотных штанг на каждой створке Вкл.

Тент: Тент с вклеенными горизонтальными и вертикальными ремнями

Стяжные замки из нержавеющей стали Вкл.

Тент для прямой загрузки, с проушинами для крепления на бортах Вкл.

Шторка в таможенном исполнении Таможенный шнур по всему периметру с креплением на передней стенке, боковые кольца для тента на бортах для таможенного Вкл.

Крыша: Сдвижная крыша в таможенном исполнении задний клапан поднимается наверх и передвигается вместе с тентом вперед, цвет тента белый

оптимальный профиль против затекания воды на корме, наверху над воротами Вкл.

Покраска: Вкл.

Шасси: DB 7350 серый Вкл.

Передняя стенка: элоксированный алюминий Вкл.

Задняя стенка: RAL 9010 белый Вкл.

Цвет тента: РАЛ 9006, серебристый Вкл.

Диски: серебристые Вкл.